| 无锡市中医医院心电图机采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 心电图机 |  | 技术参数要求见附录 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年4月24日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

- ECG输入：同步采集标准12导联心电数据；

- 频率响应：0.04-150Hz；

- 显示器规格：彩色液晶显示屏，显示器分辨率：≥800*480；

- 显示信息：同屏显示12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、导联脱落等；

- 记录方式：内置热敏记录仪，通过USB接口直接连接激光打印机进行同步12道波形打印，在无法网络传输的情况下仍可以及时打印报告、进行测量诊断；

- 提供同步10秒心电图的预采集功能，采集按键前10秒的心电图，利于快速精确地捕捉图形；

- 固化键盘: 防水设计，可常规消毒处理；键盘设计类型: 标准T9 SMS键盘设计；

- 中文输入方式:患者姓名等可轻松输入中文；

- 预留“操作技师”等多字段，满足操作溯源、质量控制等需求；

- 采用国际认可的自动诊断算法，能够提供算法的FDA证明文件和技术白皮书；

- 信号连接质量检测: 在电极已连接的情况下，持续检测心电信号质量，以获得最佳质量心电图报告；

- 支持多语言诊断:支持包括中文在内的不少于19种诊断语言；

- 再分析功能: 修改测量点重新进行测量及分析；

- PDF数据输出: PDF格式心电图输出；PDF数据格式可存储于SD卡或PC机；

- 内存：≥300份心电图存储；

- SD卡存储：≥200份心电图存储；

- 内置标准以太网接口(LAN口)：RJ45接口；

- 串行接口：RS232串行接口；

- 外接设备接口：≥2个USB接口用于连接外设；

- 电源：交流和内置可充电电池；

- 重量：含电池小于等于3公斤；

- 便携设计：便携手柄设计。

- 免费开放输出接口，配合医院将设备接入医院信息化工作站。