| 无锡市中医医院自动筋膜压测量仪采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 自动筋膜压测量仪 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术参要求见附录 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年4月24日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

技术参数要求

- 主要功能：自动测量筋膜压压力。

- 主要配置：压力传感器、注液装置、主机控制部分。

3、测压范围：0-10KPA,基本误差限+2.5%或 -2.5%。

4、测压仪可承受75KPA的最大压差，持续时间不低于五分钟。开机倒计时期间工作电压低于5.5V以下时，

出现电源电压报警，工作噪音小于60db(a)。

5、显示精度：≤0.1Kpa。

6、工作条件：温度5—35℃，相对湿度30%-75% 。