| 无锡市中医医院医用电子血压计采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 医用电子血压计 |  | 技术参要求见附录 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年6月7日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

1    测量原理：	 示波法

2    显示方式：	 LED数字显示

3    测量位置：   双臂

4    测量手臂周长范围：17～42cm以上

5    压力显示范围：  0～299mmHg

6    测量范围：    血压：40～260mmHg      脉搏数：40～180拍/min

7    测量精度：	 压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）；  脉搏测量精度：±2%

8    压力监测：   半导体压力传感器、肘部位置传感器，位置提示，保证测量

姿势正确，提高测量的准确性

9    配置可动臂筒设计，方便各种身高的患者使用；

10   打印装置：

10.1  热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选

10.2  全中文打印显示

10.3  干扰情况用户提醒

10.4  干扰波形图打印显示

11    配置语音播报测量结果

12    超压保护：压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于

10秒。

13    通信数据可输出：

13.1  RS-232标准接口，连接电脑同步管理

13.2  专用软件配套（专用数据线和专用软件）

14    抗菌设计对应： 外壳材质为抗菌树脂      袖带：抗菌布套

15    操作环境：	温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH

16    储存环境：	温度-20℃～60℃，湿度10%RH～95%RH

17    标准配置：

17.1   全自动电子血压计1台

17.2  血压计专用袖套布1只

17.3  设备需配备专用桌椅 1套

18    外形尺寸：460mm *270mm *370mm

19   重量：≦5.5KG

20   资质认证： ISO9001； CE认证；ISO13485