关于生物刺激反馈仪的采购公告

发布时间：2017/6/30

根据无锡市卫计委有关文件精神，我院拟对生物刺激反馈仪的采购采用竞争性谈判的方式进行招标（招标编号：WXTCMCG 2017-02）。特发此公告，欢迎具备下列相关要求产品的公司来院参与竞标。

投标文件（一正三副）请密封后于2017年7月10日上午10：00时前寄达无锡市中医医院器械科（以收到时间为准），开标时由无锡市中医医院医疗器械科会同监察审计部门共同启封。

封面请注明：生物刺激反馈仪，并在封口上加盖公章。

开标时间：2017年7月10日   下午13：30

地点：无锡市中医医院科教楼3楼器械科会议室

生物刺激反馈仪招标参数

一、设备名称：生物刺激反馈仪

二、使用科室： 治未病科

三、采购数量： 1台

四、预算：29万

五、参数要求：

一、设备名称：生物刺激反馈仪

二、数量：1套

三、适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。

四、基本配置

1、主机1台： 2 、通道信号采集放大信号器(筛查评估、产后康复、电刺激模块)1套； 3、19寸液晶显示器1块； 4、工业级计算机（内置）1台。

5、软件：盆底治疗软件（盆底版）1套

6、附件1套： 电源线1根； 一次性阴道电极线1根； 电刺激电极线1根； 用户手册1本； 合格证1张； 保修卡1张； 单臂液晶显示器支架1套； 激光打印机1台

7、医学推车：1台

五、主要技术参数及要求

1.产品适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可对患者的肌肉施加电刺激来帮助恢复患者的肌肉功能障碍。

2.神经肌肉电刺激通道，同时可做多个部位，或者2位患者

盆底康复与产后康复可同时进行，通道独立，互不干扰，每个通道可独立调节，产后康复通道包括催乳、乳房塑形、子宫复旧、淡化妊娠纹、减肥塑形等通道，可任意定义通道功能。

3.自动识别信号质量

4.电刺激强度：0mA～100mA可调，1mA调节, 误差：±20％

5.电刺激脉冲宽度：50-400us

6.电刺激脉冲频率：2-100HZ，可调

7.电刺激上升/下降时间：0-10s可调

8.表面肌电灵敏度：0.2uV

9.工业级计算机，内置机箱，抗电磁干扰性能突出

10.一体化医学推车，可移动，显示器可升降，左右旋转调整角度。

11.内置筛查及评估双模式

12.波形为双向平衡波，相同的刺激电流强度疼痛度更小

13.筛查主要参数：静息平均肌电，静息肌电变异性，快速收缩上升时间，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，后静息平均值，后静息变异性

14.标准化Glazer评估模式，自动给出评估参数。

15.方案治疗： 1）能够选取已经编辑好的治疗方案，根据治疗方案进行治疗。 2）治疗时播放语音提示，能够显示治疗进程，并存储治疗结果。 3）方案里的治疗方法至少包括肌电多媒体生物反馈、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练。 4）治疗方案至少包括：肌肉放松训练、肌力增强训练、肌肉耐力训练、协调性训练、肌肉精准性训练、盆底肌训练、电刺激治疗、肌电触发电刺激治疗。

16：心理放松治疗： 具有产妇专用心理放松训练的SEMG电极，SEMG头带实时采集肌肉紧张及放松度，进行放松训练，采集灵敏度小于0.2uV。

17.方案库管理： 1）能够新建、编辑和删除治疗方案。 2）一个治疗方案包括：治疗的总次数，每次治疗的时间，每次治疗又分为若干个阶段，可以由模板训练、电刺激或肌电触发电刺激中的一个或多个组成，治疗次数、治疗时间和治疗内容以及参数可以由医生设定。 3）方案库可导出，可以导入方案

18. 产后康复 1）提供多个独立的电刺激治疗通道，每个通道可以单独控制。 2）支持同时治疗2个病人。 3）产后康复至少包括：催乳、乳房塑性、乳房小结增生、子宫复旧、尿储留、淡化妊娠纹、燃烧腹部脂肪、大腿塑形等方案

22.病员数据管理 (1)能够对病人筛查或评估的记录进行管理，包括：列表显示所有记录、选择记录查看筛查或评估结果、打印报告、删除记录。 (2)能够对病人治疗方案进行管理，包括：列表显示历史治疗方案、新建治疗方案、从方案库导入治疗方案、修改治疗方案和删除治疗方案。 (3)能够对治疗记录进行管理，包括：列表显示所有治疗记录，显示每条治疗记录的治疗时间、治疗类型、治疗时长等信息。

23.可帮助医院建立盆底疾病分级诊疗系统，进行数据的多家医疗机构的三级网路互联互通，诊疗信息的共享，对提高盆底的精准医疗提供了有力保障。

招标文件响应及相关要求：

一、售后服务要求

- 质保时间，自验收合格之日起，生产商免费保修至少24个月，并终身维修；保修期后只收配件成本费，不收维修费；上门维修。

- 免费提供医院软件升级、24小时维修到位。

- 生产商提供的货物开箱后，若使用方发现有质量问题（如：外观损伤），生产商以使用方能接受的方式加以解决。

- 若设备发生软、硬件故障，在接到使用方电话通知后，2小时内做出响应。

- 供方负责本次采购设备的免费安装、调试。供方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。

- 设备随机耗材要求：投标供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材及维修配件的清单及价格（格式可自拟）；未列其中的，视为免费维保范围之材料。

- 具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，并由供应商配合与医院信息系统无缝对接。

- 具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。（格式可自拟）

- 设备使用年限内，生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。（承诺函附后）

二、谈判响应文件的组成及要求：

1.封面（注明正本或副本，以及招标书编号、项目名称）

2.报价单（如有售后耗材、配件等，要附上耗材配件的价格并标注保证供应年限）

3.技术相应偏离表

4.所投产品的配置清单，详细技术资料、彩图（中文）；

5.所投产品的售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等）。

6.所投产品的资质：医疗器械注册证和医疗器械注册登记表

7.所投产品的生产企业若为国内厂家，需另提供生产企业的三证

8.投标公司三证及产品的合法代理证明（如若不是一级代理，需提供逐级代理的三证和代理授权证明）

9.投标公司对相关销售人员的法定代表人授权委托书（注明销售人员身份证号），及销售人员的身份证复印件。

10.谈判文件中规定的其他资料

11.注明交付使用日期

三证说明（供参考）：有效期内企业法人营业执照（年检周期内），医疗器械生产企业许可证（生产企业），医疗器械经营企业许可证（销售公司），税务登记证明，组织机构代码证

以上证照均需加盖投标公司红章

12、报价要求：
（1）以人民币报价；并须按附表格式进行报价；
（2）应包括：设备及零部件价格、包装、运输、装卸、保险费、安装、调试、培训、税金、验收等费用。
13、报价表（格式）：

采购编号：______

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号（需方要求） | 偏离采购要求说明 | 单位/数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

被授权人：                                联系电话：

日期：       年     月    日 、

14、投标文件每张加盖企业公章，并由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。应用不褪色的黑色墨水书写或打印。投标文件的份数为正本一份，副本三份，须装订成册后密封在标袋中，并在标袋密封处加盖公章，同时在标袋上招标书编号、项目名称。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，无锡市中医医院有权拒绝接受。不符合上述要求的投标文件，投标方应对其后果负责。投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

三、综合说明：

1、投标人资质：注册资金必须大于投标总价，必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业。参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录。具有履行采购合同所属的专业和技术资格。

2、报价中包含运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。进口仪器按国际标准包装，国产仪器按出厂标准包装。

3、交货期要求：在成交通知书发出后30日内交货并交付使用；
4、本次询价采购不分标段，各供应商须对标段内采购的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

5、货款结算：货到验收合格后付合同总价的30%；设备安装验收合格正常使用三个月后付合同总价的60%。 一年后付余款10%。

6、成交条件：在不高于采购预算的基础上，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的为成交供应商。若产品的质量和服务不一致时由谈判小组向采购方推荐成交供应商。

7、请贵单位于2017年7月10日10：00时前按《报价文件组成》要求编制报价文件 肆 份。盖章密封后送到无锡市中医医院器械科，不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。

8、各供应商在报价文件中所提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。

9、如未中标，院方恕不解释原因。

四、无效投标文件的确认：

报价人有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.报价人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加谈判会议的；

4.报价人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写的；

7.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

9.不同报价人响应文件相互混装的；

10.不同报价人响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

11.不同报价人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

12.不同报价人的响应文件内容出现非正常一致的；

13.不同报价人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通报价的；

14.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.不允许有负偏离的指标，出现负偏离的；

16.响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。

五、评标标准：

本项目比照最低价评标法，在符合采购需求、质量和服务相等（满足采购文件要求）的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

六、废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消。

无锡市中医医院地址：中南西路8号，邮编：214071，电话：0510－8885999-73001，传真：0510－82727637。联系人：郁鸿吉  朱春峰