核心系统存储扩容项目采购公告

经研究：我院拟对核心系统存储扩容项目进行公开招标采购，投标文件（一正五副）请密封后于2018年5月29日下午15时前寄达或送达无锡市中医医院信息统计中心202室（以收到时间为准），开标时间、地点另行通知。开标时由无锡市中医医院信息统计中心会同有关专家、监察、审计部门共同启封。封面请注明：核心系统存储扩容项目标书，并在封口上加盖公章、并注明投标单位名称、联系人、联系方式。

具体要求如下：

- 一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：

招标品种：核心系统存储扩容项目，货物清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘扩展柜 | 2U 25*2.5磁盘扩展柜（含扩展柜连接线），详见如下技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 存储硬盘 | 600GB 15K SAS 2.5寸，须兼容上述磁盘扩展柜 | 块 | 50 |
| 3 | 电源线 | 配套，250V 10A | 套 | 2 |
| 4 | 系统集成及服务 | 提供原厂工程师上门安装及实施服务， 包含现有存储及应用使用资源分析、扩容设备安装与部署、“双活”架构系统完善等内容 | 项 | 1 |

主要技术规格、要求：

- 磁盘扩展柜技术要求：

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 品牌与兼容性 | 与原有EMC VNX5500存储设备及EMC VPLEX虚拟化控制器完全兼容，独立硬件产品，虚拟化时使用非阵列计算资源，原厂生产，非OEM产品。 |
| 体系结构 | 一体化统一存储架构，支持NAS、IP SAN和FC SAN模式；全冗余模块化体系结构。 |
| 扩容配置与Raid保护功能 | 支持磁盘类型：SSD、SAS、NL_SAS 本次配置磁盘： 600G 15K 2.5英寸SAS硬盘≥25块（上述招标清单中已单独列出，不包含在此扩展柜中），含存储虚拟化网关容量管理许可； 1个DAE 2.5寸扩展柜，支持RAID0/1/10/3/5/6方式；支持智能型主动热备盘；支持不同RAID级别并存。 |
| 扩展能力 | 单台阵列最大支持的磁盘数≥250 |
| 高可靠性 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障，磁盘阵列系统具有高可靠性，达到99.999%可用性。 |
| 支持SAN主机数量 | 支持最大SAN主机数量≥1024个，最大LUN数量≥2048个。 |
| 支持协议 | 支持协议：文件协议：NFS、CIFS、pNFS、MPFS、FTP；数据块协议：iSCSI、光纤通道、FCoE；轻型目录访问协议 (LDAP)；网络数据管理协议 (NDMP)。 |
| 存储管理软件 | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理； 支持基于角色的管理。为不同的管理人员分配对应的管理权限。 |
| 集中化管理 | 提供管理软件，可管理的阵列数量≥1000台。 |
| 异地数据同/异步复制功能 | 支持存储系统异地同/异步数据保护功能。 |
| 自动存储分层功能 | 支持根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量磁盘上。可设置迁移策略和指定数据的初始位置。迁移过程多主机透明，无需停机。迁移层数≥3层（SSD，SAS，NL_SAS），迁移粒度≤256MB。 |
| 数据本地迁移 | 要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同逻辑卷之间、不同RAID类型的卷之间数据迁移，且无需中断应用访问。 |
| 支持操作系统 | 磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris、HP-UX，IBM AIX，Linux，windows操作系统，支持服务器集群功能。 |
| 兼容性要求 | 扩容后的磁盘空间能够纳入现有存储虚拟化控制器进行统一管理，实现存储域的自动共享、平衡和故障切换，并支持按照可预知的服务级别进行本地数据访问，可实现系统业务不中断，不需人为干预自动实现数据切换。 |

- 项目集成服务及售后要求：

1）应对本项目硬件设备提供至少一年原厂保修服务。

2）实施周期：30个日历天内完成。

3）有专门的人员服务，服务人员需对院方的系统、设备等有较深的理解，并保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换，如确有需要更换的，应安排有相关工作经验的人员，并提前一个月到现场进行工作交接，方可更换；如院方认为工程师达不到要求的，院方提前以书面形式申请更换，接到申请后一个月内更换工程师。如更换后的工程师仍达不到院方要求的，院方可继续申请更换，直至达到要求为止；

4）提供相应的文档（如解决方案、培训资料、常见问题解决方案）；

5）对院方提出的请求按时做到2小时响应，响应开始后24小时内提出解决方案，紧急故障需要抢修时，2小时内远程解决，如远程不能解决的，需在接到通知后的24小时内抵达现场处理；

- 6）日常所有服务工作均需院方相关人员确认后方可实施，服务实施完毕须报备院方相关人员确认；

7）根据院方的具体需求，针对部分操作岗位提供必要的使用培训，并现场对向院方信息统计中心负责对接的工程师及使用科室相关人员传授进行解决技术问题的知识培训。

8）本项目是对现有信息系统的设备更新及功能完善，通过本项目的实施建设，要求能够实现存储系统的容量扩展及存储“双活”系统架构的完善。要求各投标人对现有存储系统现状进行深入的需求调研，并与各应用软件开发及维护单位做好系统技术对接与配合，保证在整个存储系统的扩容升级过程中，不影响前端业务系统的对外服务。

9）投标人需完成本次项目所有软、硬件产品安装、部署，并提供本次项目所涉及到所有产品配置变更、业务系统部署等现场配合支持服务，配合相关应用系统厂商提供基础设施部署支持；虚拟服务器迁移，在限定的停机窗口内完成虚拟机的迁移，协同应用完整性验证，保证迁移后应用的正常使用；存储数据量跨存储空间迁移，在限定的时间窗口内完成数据的迁移，协同应用完整性验证，保证迁移后应用的正常使用。

- 二、投标须承诺内容

1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求。

2）报价含的质保年限。

3）完工周期。

4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式

- 三、报价方式

在符合资质要求和投标承诺后，投标人根据投标要求报总价，投标人本次的投标报价不得高于29万元，否则作废标处理。

- 四、其他：

1、投标人资质：①公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录（提供所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果材料）；②具有信息系统集成及服务三级（含）以上资质；③具有运维服务能力成熟度（ITSS）三级（含）以上资质；④不接受联合体投标。

2、投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、税务登记证、法定代表人授权委托书（加盖红章、法定代表人本人参与投标的除外）、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件。

3、投标函由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充，用不褪色的黑色或蓝黑墨水书写。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封于标袋中。在标袋密封处加盖公章，注明项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签字（或签章）。

4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付60％，质保期结束后付清余款。

项目名称：核心系统存储扩容项目

| 招标评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 | 投标报价(60分) | 实施时间(5分) | 售后服务（15分） | 投标单位评价（20分） | 合计 |

评 标 标 准

1、投标报价（60分）：无需专家打分，根据规则统一计算。

报价最低者得60分，其他单位报价得分=最低价/投标价×60分（计算结果四舍五入保留两位小数）。

2、实施时间（5分）

以采购文件的响应程度为基准，实施时间最短者满分，其他依次递减2分,减完为止。

3、售后服务（15分）

3.1 实施能力（10分）：投标人项目组成员具有服务器虚拟化认证工程师（VCP）的得2分；具有网络认证工程师（CCNP或HCNP或H3CSE）的得2分；具有数据库认证专家（OCP）的得4分；具有数据库同步认证工程师的得2分；（需要提供相关人员资质证书及近三个月社保证明材料复印件）。

3.2 本地化服务（5分）：以营业执照的住所为准，投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，并提供本地办公场所相关证明复印件和本项目所有售后服务相关人员的社保证明复印件。

4、投标单位评价（20分）

4.1 资质（6分）：

公司实力及履行合同能力（2分）：公司注册资金大于投标金额者得2分，低于者不得分；

投标人具有ISO27001、ISO14001体系认证证书，每提供一个复印件得2分，最高得4分。

4.2 投标单位的业绩（8分）。

投标人近三年承担过类似医疗行业系统集成项目的成功案例证明材料，每个有效案例得2分，最高8分。

4.3 投标文件规范性、完整性（6分）： 按标书制作的优劣酌情打分。

本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格也相同，售后服务得分高者优先。

联系人：童思木、席德江、苏秉彦

联系电话：0510-88859999转30202

联系地址：无锡市滨湖区中南西路8号，无锡市中医医院信息统计中心。