关于科技会堂LED显示屏公开招标采购公告

公司：

经研究：我院拟购置科技会堂LED显示屏，现诚邀贵公司参加投标。投标文件（一正五副）请密封后于2019年 4 月 11日下午 15 时前寄达或送达无锡市中医医院信息统计中心206室（以收到时间为准）。公开答疑会时间2019年4月08日14点,答应地点住院楼二楼统计信息中心206室。开标时间、地点另行通知。开标时由无锡市中医医院信息统计中心会同有关专家、监察、审计部门共同启封。封面请注明：科技会堂LED显示屏标书，并在封口上加盖公章、并注明投标单位名称、联系人、联系方式。

具体要求如下：

- 一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：

招标品种：科技会堂LED显示屏,清单如下

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 候选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 显示屏 | 规格：P3；长9.6×高3.84m；屏体分辨率：3200点x1280点=4096000点；详细参数见技术规格要求。 | 36.864㎡ | 北京彩易达、 深圳科伦特、 江苏合佳 |
| 2 | 会标屏 | 规格：P5；长10.24×高0.64m；屏体分辨率：2048点x128点=262144点 | 6.55㎡ |  |
| 3 | 发送卡MCTRL300 | 1) 一路 DVI 视频输入； 2) 一路音频输入； 3) 双网口输出； 4) USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5) 单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 6) 一路光探头接口； 7) 独立电源供电；8) 采用航空头 USB 线级联； | 5套 | 诺瓦、灵星雨、卡莱特 |
| 4 | 接收卡MRV308 | 单卡带载 256×256 像素。支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。采用千兆网口，可以连接 PC 端。 支持逐点亮色度校正。支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。支持 5Pin 液晶模块。 | 91套 |  |
| 5 | 视频拼接 系统 | 1. 最新一代广播级视频处理技术，集视频拼接器/混合视频矩阵/多画面处理器/视频同步处理器功能为一体； 2. 输入：高清+标清，模拟+数字，多达28路，其中：CVBS x 7、VGA x 7、DVI/HDMI x 7、 SDI/HD-SDI/3G-SDI x 7 3. 输出：DVI 数字高清，多达16路，1920 x 1080@60Hz 4. 同步拼接技术，实现对多屏显卡或联网播放器播放的超高清动态视频的水平和垂直同步处理 5. 支持放大拼接，点对点同步拼接，单机最大拼接水平30720 点或垂直19200 行 6. 单屏多至10预监画面高清输出 7. 4K2K超高清动态底图 8. 单屏四画面显示，底图+任意跨屏漫游三画面显示 9. 任意输入信号间无缝切换、淡入淡出切换 10. 多种预存模式调用，模式调用特效无缝或淡入淡出 11. AIAO( Any In Any Out ) 功能，任意截取任意输出 12. 插卡设计，灵活方便；冗余电源设计运行更可靠 13. 便捷的操控台 / RS232 / USB 操控设置 | 1套 | 唯奥、诺瓦、凯视达 |
| 6 | 无线视频智能控制服务器 | 1.支持四路输入（四路信号）同时上传显示； 2.可选择单画面、双画面、四画面、画外画分割对比显示； 3.无限制共享数量； 4.可通过服务器直接反控手提电脑，资料无需提前拷贝； 5.可设置内置的显示主题背景，无信号时自动播放主题背景画面，主屏幕不能黑屏； 6.内置欢迎模式，可根据需要设置不同的欢迎界面及欢迎致辞 ，欢迎界面可进行编辑，随意更换图片和修改文字； 7.主持人模式或抢占模式两模式可选；主持人模式下可在屏幕上指定任一 PC视频信号上传屏幕，或抢占模式下全屏显示； 8.USB无线上传视频，支持免配置、免安装，即插即用； 9.支持双WIFI模式，支持手机一边传屏一边上网； 10.服务器可直接访问浏览器上网； 11.支特内置LED显示屏发送卡； 12.具备电子批注功能； 13.标准2U机箱； 14.支持基于USB接口的飞鼠、无线鼠标以及红外触控反向控制； 15.视频输出：通过HDMI和VGA输出，自适应输出分辨率； 16.视频输出分辨率HDMI+VGA:720P~1080P、音视频25~30帧； 17.投屏无传输距离限制，可同网段、跨网段投屏； 18.支持频段：5.8GHz 19. 支持系统类型：WindowsXP/7/8/10,Apple Mac 等； 20. 传输协议：IEEE802.11a/g/n； 21.接口： 1个Ethernet LAN;音频输出（3.5mm）;VGA/HDMI显示输出接口 ； 22.视频传输整体延迟≤200ms； 23.服务器存储空间：≧8G； 24.服务器TF扩展：≤64G。 | 1套 | 北京彩易达、 深圳科伦特、 江苏合佳 |
| 7 | 智能配电柜 | 40KW标准配电柜。内部配备12个航空插座，空开、主要开关、继电器、漏电保护开关要求全部采用优质品牌，配电系统具有具有过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，相关配件及线材均具备国家CCC认证。具有远程控制开关、故障报警、烟雾报警。 CPU：ARM7，32位，60MHz；Flash 256K；SRAM 16K；后备电池：可更换的3V硬币型锂电池，用于保持实时时钟和SRAM；以太网口：10Base-T, RJ-45,具有连接和通讯状态指示灯；开关量输入：12路；开关量输出：10路，继电器输出；模拟量输入：8路，4路电压检测(0-5V)，4路电流检测（0-20Ma）；串口：1个RS-232,1个RS-485；连接器：以太网：RJ-45；RS-232：DB9(针)；电源插口/RS-485/I/O端口：可插拔螺钉端子；供电电压：24VDC 。 | 1套 | 福佑 中电强能 路安 |
| 8 | 电缆线 | YJV5*25平方国标电缆线用于配电柜与屏体之间 | 25米 | 江南、远东、明珠 |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | 特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃；2）十字隔离技术，线规：23AWG;线芯：≥0.57mm；3）最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)；4）满足标准：ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA-568-C.2-2009,投标时提供UL、CE（EMC、LVD)、ROHS、REACH认证证书（提供复印件并加盖原厂商公章） | 2箱 | 国产优质 |
| 10 | 钢结构 | 屏面及承重结构的型钢采用Q235钢，质量符合碳素结构钢(GB¦T700-2006)的规定，验收提供合格证；所有构件做防腐除锈处理；安装符合现行业标准和各种钢种技术条件。 | 1套 | 专业定制 |
| 11 | 辅材 | 施工过程中所需铜鼻子、配管等 | 1批 |  |

备注：1、候选品牌中品牌为候选品牌，LED显示大屏如所使用其他品牌需提供相关行业协会或者相关权威机构出具的品牌高于现有品牌证明。

2、LED显示屏与会标屏需为同一品牌。

主要技术规格、要求：

- 技术规格要求

（1）LED显示大屏

1）规格：采用室内高清全彩LED显示屏，3.91MM>点间距>2.60MM,像素65536Dots/㎡≤像素点≤147929Dots/㎡；

2）LED显示屏1R1G1B构成，成像原理由LED主动发光，封装形式：SMD2020黑灯；

3）封装厂家：国星；材质：金线铜支架；

4）模组采用1:1标准方块设计；

5）★模组分辨率：≥ 80点x80点；

6）★模组尺寸：240*240；

7）★白平衡亮度：校正后900cd/m²@6500K；

8）★拼缝技术：保证拼缝精度达到0.1mm 以下，表面平整度无明显缝隙，整屏拼接无亮暗线；

9）★刷新频率：≥38400Hz；

10）★灰度等级：65536级，16bit；

11）★色彩处理：281.4万亿；

12）换帧频率：50/60Hz；

13）★像素中心距相对偏差：≤1%；

14）像素失控率：1/100000,（出厂时为0）；

15）★色温（K）：2800k－12000k可调；

16）★色度均匀性：≥±0.003 Cx,Cy , 具有单点色度校正功能；

17）★水平、垂直视角：≥170°；

18）★亮度均匀性：≥98%，具有单点亮度校正功能；

19）★单元面积峰值功耗：≤560W/ m²,平均功耗230W/ m²；

20）散热方式：自然散热，箱体、电源均为无风扇静音设计

21）★对比度 ：6000:1；

22）★扫描方式：≥1/20扫

23）亮度调节：手动/自动；

- 工作温度（℃）、湿度（RH）： -10~40、10~ 90%无结露；

25）★连续工作时间：大于7×24小时；

26）★供电电压：AC110~240V（50~60Hz）；

- 屏体挂墙安装含钢架总厚度≤120mm;

28）维护方式：具备前后维护，模组、电源、控制系统同时可从前面及后面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔；

29）低亮高灰：屏体100%亮度时，16bits灰度；屏体20%亮度时，12bits灰度；

30）★模块化设计：采用模块化设计，支持接收卡和电源即插即用；

- ★产品具有智能模组校正数据存储，温度、电压监测功能；

- 坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护；

33）★快速连屏：具有快速连屏功能，更换显示单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据参数便可自适应恢复原有数据参数；

34）★热插拔：接口和电源具有支持热插拔功能；

35）★图像调节：0-100%可调，具有对比度、色调、色饱和度、灰度校正系数、色彩范围、图像变倍、单模组亮度调节等；

36）★多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命；

37）★电源温度控制：具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置；

38）★防磕灯保护：产品具有防磕灯保护设计功能；

39）★产品支持YPbPr,PAL/NTSC,S-Video,HDMI,VGA,SDI,
DVI,BNC,DP信号输入；

40）★湿热测试：过湿热防护10级测试；

41）★无障碍运行：屏体寿命不小于80000小时，平均无故障运行时间不小于10000小时，平均修复时间10分钟：

42）★使用寿命：≥150000H；

43）★产品具备过载和异常工作的防护、具备异常工作和故障条件的合格判据、具备无人值守功能；

44）★屏体噪音不大于8db，屏体1米噪声小于5db；

45）★防护等级：IP40；

46）★产品要求通过高低温测试：在温度为+50°的试验箱中持续放置48小时，拿出试验箱后各项功能正常；在温度为-10°的试验箱中持续放置48小时，拿出试验箱后各项功能正常；

47）★产品稳定性要求抗盐雾测试：将试验样品放入试验箱中，样品之间不应有接触，也不能与其他金属部件接触，温度维持在35±2°，盐雾为5%浓度的NaCL溶液，连续喷雾96小时后，一个试验周期后，取出样品，用流动水洗去样品表面盐沉积物，在蒸馏水中漂洗，并在标准大气压条件下恢复1-2小时，产品金属表面应无明显变质和腐蚀；

48）★抗腐蚀：无明显变质和腐蚀；

49）★提供阻燃防火测试报告：模块的壳体、面罩、PCB、防护胶的阻燃等级均达到V0级；

50）★振动试验：在10Hz-500Hz的振动频率、0.75mm的位移振动测试条件下，产品具备8级抗震的能力，试验结束后，产品功能性能正常；

51）★抗电强度及对地漏电流测试：产品在T＝60S，1500V（交流有效值）的试验电压，不应发生绝缘击穿；对地漏电流应不超过2mA；

52）★温升试验：产品在正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过45K；

53）★防静电：产品具有静电保护线路，装配静电保护器件；

54）★抗电磁干扰及抗辐射试验：产品通过GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》抗电磁干扰及抗辐射试验；

55）★投标产品通过已经获得CCC认证的开关电源、可靠的保护接地连接，足够的电气间隙和爬电距离等措施提供防触电保护，为I类嵌入式设备。

- 投标单位要求

1）投标单位需ISO90001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证；（复印件加盖厂家公章）

2）投标单位需通过企业资信等级AAA级证书；（复印件加盖厂家公章）；

3）提供LED显示屏厂家针对本项目原厂授权并加盖原厂商公章；

- 售后服务：

- 1）保修期3年；

2）有专门的人员服务，服务人员需对院方的系统、设备等有较深的理解，并保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换，如确有需要更换的，应安排有相关工作经验的人员，并提前一个月到现场进行工作交接，方可更换；如院方认为工程师达不到要求的，院方提前以书面形式申请更换，接到申请后一个月内更换工程师。如更换后的工程师仍达不到院方要求的，院方可继续申请更换，直至达到要求为止；

3）提供相应的文档（如解决方案、培训资料、常见问题解决方案）；

4）对院方提出的一般请求按时做到2小时响应，响应开始后6小时内提出解决方案，紧急故障需要抢修时，1小时内远程解决，医院重大活动需安排专业人员现场全程维护；

5）如有需要需协助其他设备进行调试，保证系统完整安全应用；

- 6）日常所有服务工作均需院方相关人员确认后方可实施，服务实施完毕须报备院方相关人员确认；

7）根据院方的具体需求，针对部分操作岗位提供必要的使用培训，并现场对向院方科技会堂负责对接的工程师及使用科室相关人员传授进行解决技术问题的知识培训。

- 二、投标须承诺内容

1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求，同时提供科技会堂LED大屏安装调试方案。

2）质保期年限。

3）供货日期与完工周期。

4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式

5）投标时需提供投标标准模组一块，中标单位所提供模组由信息统计中心留样封存，待项目验收后归还。（标准模组封装在投标文件中）

6）其他优惠条件。

- 三、报价方式

在符合资质要求和投标承诺后，投标人本次的投标报价不得高于29.8万元，否则作废标处理。

- 四、其他：

1、投标人资质：公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录。

2、投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加招投不需要，委托书中须含委托人及被委托人的身份证号码）、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件、由第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告复印件加盖公章。

3、投标函由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，并密封在标袋中，并在标袋密封处加盖公章，同时在标袋上注明“正本”、“副本”字样，以及项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书应对其后果负责，投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付60％，保修期结束后付清余款。

5、本次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，不得违反中华人民共和国、江苏省、无锡市及相关主管部门关于招标采购的相关法律法规的规定。

项目名称：科技会堂LED显示屏

| 招标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 | 投标报价(30分) | 技术性能配置(40分) | 实施时间(3分) | 售后服务（14） | 投标单位评价（13分） | 合计 |

评 标 标 准

1、投标报价（30分）：无需专家打分，根据规则统一计算。

报价最低者得30分，其他单位报价得分=最低价/投标价×30分（计算结果四舍五入保留两位小数）。

2、技术、性能、配置（40分）：由专家根据投标文件符合情况打分。

a. 以采购文件的响应程度为基准，全部满足采购文件技术参数要求且标注为核心参数的参数能够提供CMA/CNAS/ILAC-MRA认证的第三方检测报告得35分。每负偏离一项扣5分，需提供截图证明的参数有5项及5项以上不满足的得0分。(需附表标注每项参数在检测报告中位置)；

b.提供所投显示屏产品具有CCC、FCC、CE(EMC/LVD)、ROHS、中国节能认证证书、中国绿色环保证书，每个得0.5分，共计3分（复印件加盖厂家公章）；

c. 所用六类非屏蔽双绞线提供信息产业部6连接信道测试报告得2分（复印件加盖厂家公章）。

3、实施时间（3分）

a. 以采购文件的响应程度为基准，到货时间最短者得满分，依次递减1分。

- 4、售后服务（14分）

以各投标单位是否满足采购文件提出售后技术服务要求和各投标单位根据自身情况所作服务承诺为依据。

a. 满足采购文件提出售后服务要求的，得3分；

b.个性化的服务内容及优惠条件（5分）

延长保修（2分）：最长者得2分，其它延长者得1分；

响应时间短（1分）：最短者得1分；

个性化服务（2分）：有具体特殊服务方案或者优惠条款者得2分。

c. 提供所投LED大屏原厂售后质保证明，原厂参加投标者则无需质保证明，得3分；

d. 投标人有本地化常驻机构，其中投标人注册地址为无锡的或者投标人在无锡有分公司且提供分公司人员在无锡本地交纳社保证明的，得2分；投标人承诺中标后在无锡成立分公司或售后服务网点并配备3名以上人员的，得3分；（需提供投标人或无锡分公司营业执照原件、分公司人员在无锡近3个月的缴纳社保证明原件，房屋租赁协议原件、租赁房产证原件等，否则不得分）

5、投标单位评价（13分）包括其技术力量、经验、经营信誉等。

a.公司实力及履行合同能力（2分）：公司注册资金大于投标金额者得2分，低于不得分；

b. 投标单位有人民币100万以上LED显示屏施工案例，提供合同复印件加盖原厂商公章（合同清单中LED产品，不包含其他产品费用），每个得2分，共计6分；

c. 投标文件规范性、完整性（5分）：按标书制作的优劣酌情打分。

本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格也相同，投标技术配置得分高者优先。

联系人：童思木、潘亮亮

联系电话：0510-88859999转30205

联系地址：无锡市中南西路8号，无锡市中医医院信息统计中心。