关于数字化血液净化中心系统软件公开招标采购公告

公司：

经研究：我院拟购置数字化血液净化中心系统软件，现诚邀贵公司参加投标。投标文件（一正五副）请密封后于2019年 5 月 15日下午 15 时前寄达或送达无锡市中医医院信息统计中心206室（以收到时间为准），公开答疑会时间： 2019年5月10日16:00, 答疑地点：住院楼二楼信息统计中心206室。开标时间、地点另行通知。投标文件封面请注明：数字化血液净化中心系统软件标书，投标单位名称、联系人、联系方式，封口上加盖公章。开标时由无锡市中医医院信息统计中心会同有关专家、监察、审计部门共同启封。

具体要求如下：

一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：

招标品种：数字化血液净化中心系统软件。

数量：壹套。

主要技术规格、要求：

（一）系统要求

| 序号 | 功能名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血透管理信息主程序 | 套 | 1 |  |
| 2 | 大屏显示呼叫 | 套 | 1 |  |
| 3 | 自助接诊管理 | 套 | 1 |  |
| 4 | 自助查询管理 | 套 | 1 |  |
| 5 | 移动医生终端 | 套 | 1 |  |
| 6 | 移动护理终端 | 套 | 1 | 支持主流平板或EDA设备 |
| 7 | 医嘱费用管理 | 套 | 1 |  |
| 8 | 与HIS、LIS、RIS系统接口（本端） | 套 | 1 |  |
| 9 | 质控与统计分析 | 套 | 1 |  |
| 11 | 血透机自动数据采集 | 套 | 1 |  |
| 12 | 血透耗材管理 | 套 | 1 |  |
| 13 | 护理管理 | 套 | 1 |  |
| 14 | 上级主管部门质控上报及接口 | 套 | 1 | 包括国家、省、市及院级等相关管理部门 |
| 15 | 患者管理 | 套 | 1 | 包括移动端（如微信版） |
| 硬件部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
| 1 | 大屏电视 | 台 | 1 | 智能网络电视55英寸、超高清4K、 |
| 2 | 自助接诊一体机 | 台 | 1 | 显示器：21．5"高品质液晶显示器；触摸屏：21.5寸最新红外线触摸屏、分辨率4096X4096；4G内存、64G固态硬盘；品牌热敏打印机（投标文件中注明品牌和型号）；身份识别器；支持LOGO定制印刷 |
| 3 | 患者身份识别介质 | 张 | 600 | 可支持一维条形码、二维码、身份证、社保卡等，可与HIS基本信息关联； |
| 4 | 数据采集服务及采集设备 | 台 | 33 | 金宝、费森、贝朗、日机装、东丽、尼普洛等常见机型的数据采集及数据传输，优先考虑采用透析机原厂采集设备 |

以上采购内容打包采购，报总价，提供分项价格，不接受分项投标。

（二）技术要求：

| 技术项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 系统技术功能要求 | 通过HL7 V2.* V3.0 消息或WEB SERVICE 技术与院内系统集成 支持ORACLE11G及SQL2008数据库 支持权限自定义，支持护士按区域、按床位管理，病人排班功能支持单双周模板，模板可自动复制，动态统计排班完成情况，同时支持按病人排班和按设备排班，阴性阳性病人及相关设备自动阻隔。 实现称重仪、血压仪等设备等数据自动采集。 实现药品、耗材自动入出库、使用、销毁等全过程记录及监控。 实现与临床信息系统之间信息集成与共享，在系统中查询医嘱、检验检查报告等信息，有医嘱开立、查询、统计、提醒功能。 支持各种移动终端等无线设备的应用，随时随地录入、查阅病人基本信息、血液净化治疗等信息，核对执行医嘱、进行各类评估等操作。 自动计算各种透析指标（超滤量、Kt/V、nPCR等） 随访、评估管理功能，能够对病人病情的长期监测和评估，对血透病人的临床研究提供基础数据。 实现病人医疗数据的分析和挖掘。 实现血液透析各类数据的直接上报上传至上级（包括国家、省、市、院级等相关管理部门）质控部门。 实现病人身份识别、自助称重、自助测血压、数据自动获取； 实现电视大屏实时显示当班病人透析状态，及语音呼叫功能； |
| 业务功能需求 病人管理 | 病人基本信息登记：病人基本信息、血透信息的新增、修改、删除等；可通过HIS接口实现与HIS信息的同步；支持病人照片、医保卡照片或扫描件、身份证件照片或扫描件的上传和下载。 病人入科登记：病人诊断信息、传染信息、血管通路、透析方案的制定；各类知情同意书的生成打印及签名后扫描件或照片的上传存档。 疾病诊断：诊断名称、诊断类别、并发症、诊断日期、诊断医生的维护，同一病人可以有多条诊断信息。 传染诊断：传染诊断名称、诊断日期、诊断医生、传染病上报情况的编辑维护，可为传染病提醒及上报系统提供接口。 血管通路：通路类型、建立部位、建立时间、使用时间、导管型号、停用信息的编辑维护，多条通路可同时记录相关信息。 透析处方：透析方案的建立日期，病人分期、透析方式、频率制定、干体重制定。针对每种透析方式，可制定的默认的透析处方：包括制定日期、医生、透析时间、透析器或血滤器的型号、抗凝方案、透析液的配方、血流量、置换量等编辑维护。 透析记录：可查看病人所有历史透析记录及具体使用耗材的信息，可查看透析单明细情况，可手工录入新增透析单。 诊疗费用：从HIS直接获取患者费用信息，可查看、统计，提醒，并且费用提醒额度可以自定义设置。 医嘱处理：从相关系统内查询病人的各类医嘱：急诊用药、长期医嘱、临时医嘱 检查检验：可查看病人所有检查检验信息，可手工添加新的检查检验信息 护理记录：可查看、新增、编辑病人的护理记录。 交班记录：可查看、新增、编辑病人的交班记录，可从透析记录中自动提取特殊事件。 电子病历：可查看编辑病人的入院记录、病程记录、用药记录、透析记录手术记录、评估记录、出院记录、各类知情同意书。可从透析记录中自动提取特殊事件。相关检验检查信息可自动导入。支持病历模板的自定义。 病人转归：可进行病人转归的操作，录入转归原因、转归日期可同步生成出院记录。 呼叫：可以呼叫病人或病人家属。 支持病人自我查询与管理，在满足医院信息安全等级保护要求的前提下实现与医院微信平台对接，为患者提供宣教、查询、推送、反馈等功能。 |
| 病人排班 | 排班模板：支持排班模板的制定、修改维护，排班的模板分为单双周，可从实际排班中保存为排班模板。排班的天数、班别可以灵活设置。支持点击、拖动、快捷键等多种自定义操作。 |
|  | 实际排班：支持从排班模板中自动生成实际排班信息；阴性阳性病人要有醒目标识；支持按病人排班和按设备排班，两种排班模式在排班过程中可以随时切换，按设备排班中选定病人时要能同时定位该病人所有已排信息；要能清晰的反映某个病人已排的日期、班别、透析方式、机器型号；要能随时反映某个病人的排班完成情况，要能随时反映整体病人的排班完成情况。 |
|  | 排班查看：提供仅用于查看排班信息但不能编辑修改的功能。 |
|  | 支持单个病人的排班查询，有打印、导出功能。 |
| 透析管理 | 实现当班透析病人的接诊、透前、透析中、透后等全过程的管理。 病人接诊：接诊界面自动列出当天已排班病人的列表，可根据当前时间自动切换成不同班别的病人。可通过身份识别直接定位病人，也可通过病人拼音首字母、姓名、血透号码定位。未排班病人也可通过血透号码进行接诊，已排班病人可直接取消透析。病人接诊时需自动调入该病人的透析处方，可根据本次具体情况进行调整。接诊时可自动从称重设备、血压仪设备读取数据。 |
|  | 透析治疗：透析治疗的列表中列出所有当班病人，界面应清晰直观的展现每个病人的基本信息、诊断、传染情况、本次透析方式、状态。在透析治疗界面，可对已接诊未排班的病人分配床位，可直接在透析治疗界面进行换床、取消透析等操作。透析界面中要随时反映当班所有病人及迅速区分过滤未到病人、接诊病人、透析病人，可按血透床号、病人拼音、姓名等多种方式定位病人，可按区域过滤病人。透析过程中对于应完成的各类操作具备智能、自动的各类提醒和标识。 |
|  | 透析单：病人的透析单自动生成，透析治疗过程中，可以随时录入病人的体症与症状，并开立相应的医嘱。可以自动获取透析仪中的数据，并自动产生透析病历。能够自动生成耗材消耗记录、消毒记录、费用记录，并均可根据此次透析的具体情况进行修改。录入中支持各类模板，支持同步上传交班记录。支持透析单按照不同格式展现，支持生成曲线图。 |
| 医生查房 | 医生查房系统，可以方便医生在查房时查看该病人上次透析的主要情况，并方便修改透析参数，录入医嘱等的查房操作，实现与医院原有系统的无缝对接，实现无纸化的操作。 （1）透前参数设置：医生可以在查房的时候，实时调整透析参数的设置值，系统会以消息的方式提醒该病人所在区域的护士，由护士进行核实与确认。 |
|  | （2）透析历史查看：医生在查房过程中，可以查看所有历次的透析记录。 |
|  | （3）医嘱录入：医生在查房过程中，可以根据病人的透析记录情况和检验指标情况，录入透析用药。并具有相关检验检查的提醒功能（如乙肝到期检查提醒等），提醒条件可自定义设置。 |
|  | （4）检验申请单：在查房界面查询检验申请单及备忘。 |
|  | （5）检查申请单：查房界面可查询检查申请单及备忘。 |
| 评估管理 | 符合江苏省护理评估管理要求，并可个性化拓展。如各类透析病人的评估功能：跌倒坠床评估、皮肤瘙痒评估、动静脉内瘘闭塞高危因素评估、护理评估措施记录单、艾森克人格成人问卷、生物阻抗评估、握力（左、右）评估、症状自评量表（SCL-90）、生活质量问卷（KDQOL SFTM）、主观综合性营养评估（SGA）等。 |
| 水处理管理 | 水处理设备的登记：包括品牌、型号、出水量、带动透析机数量、生产日期、采购日期、安装日期、设备状态等信息的编辑维护。 水处理设备的保养：包括保养日期、保养人员、保养频率、保养内容等。 水处理设备的维修：包括维修日期、维修人员、故障原因、维修内容等。 水处理系统的监测：可监测水处理设备的运行情况、运行记录，并将水硬度、氯浓度等省质控要求上报的数据自动生成，定时上传。 |
| 物资管理 | 透析耗材基本信息维护：耗材类型、名称、规格、单位等基本信息维护。耗材厂家维护，支持同一耗材多个厂家。 耗材出入库管理：支持耗材多种入库方式：采购入库、申领入库、调拨入库、盘盈入库；支持耗材多种出库方式：使用出库、盘亏出库、损坏出库。耗材的使用出库在透析中自动生成记录。 耗材库存查询：支持耗材库存随时查询及高低库存量的报警提示。 |
| 科室管理 | 科室管理主要实现对医生、护士的排班以及考勤管理，并对医生、护士的管辖区域进行设定。护士排班后，在透析界面每个护士只能操作自己分管区域的病人。 具有医、护工作量统计功能 |
| 设备管理 | 血透机登记：新增、修改血透机的基本资料，包括品牌、序列号、供应商、购买日期、生产日期、使用日期、关联的床位号、区域，对于同一品牌的血透机可采用复制的便捷录入方式。 血透机消毒记录：消毒日期、人员、消毒类别、消毒类型、消毒时长、消毒剂、浓度，支持一次消毒使用多种消毒剂录入和维护。 血透机保养：保养日期、保养频率、保养内容的录入和维护 血透机修理：故障现象、故障日期、故障原因、修复日期、错误代码、维修人员、维修费用的录入和维护。 |
| 统计查询 | 需提供丰富的统计报表和查询功能，如：透析病人统计、病人性别统计、透析龄统计、透析人次统计、新增患者统计、病人转归统计、透析疾病统计、年龄分区统计、传染病统计、血管通路统计、评估数据统计、透析相关数据查询等多角度、多维度的各类报表。 具有护理敏感指标维护、敏感指标统计功能。 |
| 数据维护 | 需提供系统字典的设置维护以及系统用户、权限等的配置管理、病历模板维护、诊疗套餐维护、疾病维护等等。 |
| 系统工具 | 提供系统初始化、选项设置、版本上传、数据库备份等系统运行应具备的管理工具和功能。 |
| 与LIS系统接口 | 与LIS系统的接口，实现报告单查看、数据导入等功能。 |
| 与PACS系统接口 | 完成血液净化中心系统与RIS/PACS的检查结果与检查者信息的数据交互。 |
| 与HIS系统接口 | 与HIS系统的接口，主要实现病人信息、费用信息、医嘱信息等从HIS系统的获取，并可导入。 |
| 与上报系统接口 | 通过本系统，可以把透析业务数据通过接口，直接上传到上级（包括国家、省、市、院级等相关管理部门）透析质控中心。具备上传数据质量校验功能。 |
| 大屏呼叫系统 | 血透病人大屏呼叫系统，是在血透候诊室以大屏的方式显示当日各病人床位、透析方式、治疗进展情况等信息。通过本系统，患者家属或陪护可以了解透析治疗进展，有序等待，医护人员在需要时可随时通过该系统呼叫患者、患者家属或陪护。 |
| 自助接诊系统 | 血透病人自助接诊系统，血透病人在透析前后进行自助称重、测压，并把体重、血压数据上传给血透管理系统。整个过程可由病人自助完成，无须护士干预。称重过程中，可通过打印体重单、语音播报多种方式提醒病人称重已完成。支持同一病人多次自助称重，系统自动取用最后一条有效数据。 医护人员可通过自助接诊系统随时掌握当班病人的总人数、已称人数、未称人数，可在自助接诊系统中直接呼叫病人或病人家属，支持体重、减重数据的修改、支持体重单的补打。 |
| 自助查询系统 | 血液净化病人通过读取身份信息自助查询历次血透记录查询，检验报告、费用明细等信息，查询以后一个月的排班信息。自助查询系统同时可展示血液净化中心的各类信息。 前一病人查询后一段时间未操作系统需自动退出到主界面，各类参数可动态维护。 |
| 移动平板应用 | 移动护理系统是由护士手持平板或EDA，在血透机前完成病人的基本信息查看、透前情况查看、透析记录录入、核对执行医嘱、进行坠床跌倒、皮肤瘙痒评估、动静脉内瘘闭塞高危因素评估、中心静脉透析导管评估、护理评估措施记录单、血管通路穿刺点位图标记、健康宣教评估等各类评估等操作。 |
| 称重设备、血压仪设备数据采集 | 用于实时向称重设备采集体重数据，向血压仪设备采集血压数据：收缩压、舒张压、平均压、心率值等。 |
| 血透机数据采集（本次不联机预留接口） | 血透机数据采集系统，主要用于实时地向血透机采集透析数据，并把透析数据传给血透管理系统。要求采集的数据准确完整，需自动采集以下数据： 静脉压、动脉压、血流量设置值、血流量、超滤率、超滤量设置值、超滤量、剩余时间、已透时间、收缩压、舒张压、平均压、心率、置换量设置值、置换量、K值、Kt值、V值、血透开始时间、结束时间，并可手工调整。 |
| 本系统对外接口 | 所有数据可提供对外接口，满足其他系统的查询、读取数据的要求 |

（三）售后服务：

1）保修期至少1年；

2）有专门的人员服务，服务人员需对院方的系统、设备等有较深的理解，并保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换，如确有需要更换的，应安排有相关工作经验的人员，并提前一个月到现场进行工作交接，方可更换；如院方认为工程师达不到要求的，院方提前以书面形式申请更换，接到申请后一个月内更换工程师。如更换后的工程师仍达不到院方要求的，院方可继续申请更换，直至达到要求为止；

3）提供相应的文档（如解决方案、培训资料、常见问题解决方案）；

4）质保期内：接到用户维修通知后，半小时内响应、4小时内到达指定现场进行维修。质保期后：供方可提供系统终身维护，服务费用另行协商。

5）每个月对相关系统、服务器、工作站及临床使用科室进行现场巡检1-2次，每次1-2天，巡检结束后接受院方考核；

6）每季度进行一次数据完整性及安全性验证， 并进行一次进行数据库调整优化，提高访问数据速度；

7）协助医疗设备进行调试，保证系统完整安全应用；

8）日常所有服务工作均需院方相关人员确认后方可实施，服务实施完毕须报备院方相关人员确认；

9）根据院方的具体需求，针对部分操作岗位提供必要的使用培训，并现场对向院方信息统计中心负责对接的工程师及使用科室相关人员传授进行解决技术问题的知识培训。

二、投标须承诺内容

1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求，同时提供软件制作升级方案、培训方案。

2）质保期年限。

3）完工周期（以月为单位）。

4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式

5）其他优惠条件。

三、报价方式

在符合资质要求和投标承诺后，投标人根据投标要求报总价（报价包括本项目范围软件、培训、实施及与设备和其他相关系统对接时自身的接口费用），本次投标报价不得大于等于29万元，否则作废标处理。

四、其他：

1、投标人资质：公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录。

2、投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加招投不需要，委托书中须含委托人及被委托人的身份证号码）、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件、由第三方社会信用服务机构出具的企业信用报告复印件加盖公章。

3、投标函由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，注明“正本”、“副本”字样，以及项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书应对其后果负责，投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签字（或签章）。

4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付60％，质保期结束后付清余款。

5、如未中标，院方恕不解释原因。

联系人：潘亮亮、杨飞

联系电话：0510-88859999转30205

联系地址：无锡市中南西路8号，无锡市中医医院信息统计中心。

附件：招标评分标准

项目名称：数字化血液净化中心系统软件采购

| 招标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 | 投标报价(30分) | 技术性能配置(40分) | 实施时间(5分) | 售后服务（5分） | 投标单位评价（20分） | 合计 |

评 标 标 准

1、投标报价（30分）：无需专家打分，根据规则统一计算。

将所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，根据公式计算各投标报价偏差率（计算结果四舍五入保留两位小数，并转换成百分数），偏差率每高于或低于1%，扣0.5分，以此类推，直至投标报价分扣完为止。

投标报价偏差率计算公式：投标报价偏差率=(|投标人报价-评标基准价|)/评标基准价。

2、技术、性能、配置（40分）：由专家根据投标文件中软件制作方案符合情况打分。

a.以采购文件的响应程度为基准，满足采购文件要求得 (20分)。

每负偏离一项扣0.5-2分；

b. 依据提供软件进行评分（20分）

3、完工时间（5分）

将所有有效的完工时间（以月为单位）的算术平均值作为评标基准完工时间，根据公式计算各完工时间偏差率（计算结果四舍五入保留两位小数，并转换成百分数），偏差率每高于或低于1%，扣0.5分，以此类推，直至完工时间分扣完为止。

4、售后服务（5分）

以各投标单位是否满足采购文件提出售后技术服务要求和各投标单位根据自身情况所作服务承诺为依据。（5分）

5、投标单位评价（20分）包括其技术力量、经验、经营信誉等。

a、公司实力及履行合同能力（2分）：公司注册资金大于投标金额者得2分，低于不得分；

b、 投标人具有软件相关著作权证书(3分)；

c、投标企业资质：通过ISO9001质量体系认证（2分）；具有CMMI3级及以上认证证书（2分）；提供近三年内三级医院同类项目已上线实施并运行良好的证明文件,附联系人及联系电话，如有与实际不符的情况，该项不得分（6分）。

d.有腹膜透析管理系统、肾脏病慢病管理系统实施经验（需提供证明文件及联系方式）的可酌情加分，加分不超过5分。

e. 投标文件规范性、完整性（5分）： 按标书制作的优劣酌情打分。

本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格也相同，投标技术配置得分高者优先。