关于上网行为管理系统公开招标采购公告

公司：

经研究：我院拟购置上网行为管理系统，现诚邀贵公司参加投标。投标文件（一正五副）请密封后于2019年 6月 17日下午 15 时前寄达或送达无锡市中医医院信息统计中心206室（以收到时间为准），公开答疑会时间： 2019年6月13日15:30, 答疑地点：住院楼二楼信息统计中心206室。开标时间、地点另行通知。投标文件封面请注明：上网行为管理系统标书，投标单位名称、联系人、联系方式，封口上加盖公章。开标时由无锡市中医医院信息统计中心会同有关专家、监察、审计部门共同启封。

具体要求如下：

- 一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：

招标品种：上网行为管理系统,清单如下

| 序号 | 设备名称 | 参数规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上网行为管理 | 吞吐量≥1.5Gb；并发会话数≥500,000；用户规模≥2000人；设备接口6个千兆电口，2个千兆光口；硬盘≥1TB | 台 | 1 |

主要技术规格、要求：

- 上网行为管理功能要求：

| 项目 | 指标 | 具体功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 部署方式 | 多主模式 | 必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； |
|  | 全面支持IPv6 | 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； 所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6；（提供产品界面截图） |
|  | 集中管理 | 多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置等； 加入集中管理时，支持身份认证，比如密码正确才能加入 |
| 网关管理 | 管理员权限分配 | 支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限； |
|  | Web访问质量监测 | - 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级 - 支持以列表形式展示访问质量差的用户名单 - 支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
| 实时网络状态 | 支持网络故障排查 | 支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |
|  | 支持权限策略故障排查 | 支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略； |
|  | 二维码认证 | 支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权（提供产品界面截图） |
|  | 用户密码强度 | 可设置用户密码不能等于用户名； 新密码不能与旧密码相同； 可设置密码最小长度； 可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符； |
|  | 共享接入管理（防共享） | 设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为： 1.支持自定义配置终端数量和冻结时间，和添加信任列表； 2.支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。 3.支持例外排除功能：如指定例外条件1台PC，2个终端。当PC或终端数超过例外条件才会被判定为共享。（提供产品界面截图） |
| 用户管理 | 应用标签功能分类管理 | - 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类； - 支持给每个应用自定义标签； - 支持根据标签选择一类应用做控制； - 支持对每一种应用的定义和解释，帮助客户快速定位应用的分类； |
|  | 应用识别规则库 | - 设备内置应用识别规则库，支持超过6000条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； - 支持根据应用的特征智能识别新更新的应用； - 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； - 支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； |
|  | 应用细分控制 | 1.能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。 2.能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制； 3.能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制； |
| 应用管理 | SSL加密内容审计和过滤 | 针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱的内容进行关键字过滤和内容审计； |
|  | 加密证书自动分发 | 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 |
|  | 流控通道实时可视化 | 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 |
| 带宽管理 | 动态流控 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率（提供产品界面截图） |
|  | P2P智能流控 | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图） |
|  | 流控黑名单 | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中 |
|  | Wan-lan流控 | 支持把每一个外网IP作为通道内的用户，使得通道的用户间公平分配带宽，以及单用户最高带宽属性对外网IP有效； |
|  | 流控策略适用多种对象 | 流控策略适用对象，适用于以下对象： 一、用户 1、本地组，2、安全组，3、域用户(ou和用户)，4、域属性，5、源IP，6、用户属性组 二、位置 三、适用终端 四、文件类型：电影、音乐、图片、压缩文件、应用程序等 五、URL类型：新闻门户、网上购物、在线影音及下载、非法及不良、网上聊天、软件下载等（提供产品界面截图） |
|  | 趋势报表 | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等多种维度的流速趋势报表、流控通道趋势报表、应用行为趋势报表、网站分类行为趋势报表等（提供产品界面截图） |
|  | 网络整体状况报表 | 从带宽健康分析、工作效率分析、离职风险分析、合规性分析四个大块对网络整体状况进行说明 |
|  | 域名流量排行报表 | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度，针对具体某个域名的访问流量排行； 支持基于时间/用户/用户组/上行/下行/总体等维度的域名流量排行； |
|  | 域名时长排行报表 | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度，针对具体某个域名的访问时长排行； 支持基于时间/用户/用户组/上行/下行/总体等维度的域名时长排行； |
| 日志分析 | 搜索中心 | 基于时间、用户/组、终端类型、位置、日志类型等条件下的关键字检索定位功能； 必须支持对日志中OFFICE等附件正文内容关键字的检索； |
|  | 关键字订阅 | 支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱（提供产品界面截图） |
|  | 下钻分析 | 下钻查询 在流量时长分析、用户行为分析、终端接入分析等纬度相关页面支持对统计结果的向下钻取查询 |

- 资格要求

（1）上网行为管理产品具有公安部颁发的《网络通讯安全审计产品（国标） 销售许可证》 ；

- 上网行为管理产品具有工信部颁发的《电信设备进网许可证》 ；

- 上网行为管理产品与流量复制汇聚器生产厂家研发体系通过国际认证CMMI5；

- 上网行为管理产品生产厂家需具有国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书（国家级）；

- 售后服务：

- 1）保修期不少于3年；

2）有专门的人员服务，服务人员需对院方的系统、设备等有较深的理解，并保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换，如确有需要更换的，应安排有相关工作经验的人员，并提前一个月到现场进行工作交接，方可更换；如院方认为工程师达不到要求的，院方提前以书面形式申请更换，接到申请后一个月内更换工程师。如更换后的工程师仍达不到院方要求的，院方可继续申请更换，直至达到要求为止；

3）提供相应的文档（如解决方案、培训资料、常见问题解决方案）；

4）对院方提出的一般请求按时做到2小时响应，响应开始后24小时内提出解决方案，紧急故障需要抢修时，1小时内远程解决，如远程不能解决的，需在接到通知后的4小时内抵达现场处理；

5）如有需要需协助其他设备进行调试，保证系统完整安全应用；

- 7）日常所有服务工作均需院方相关人员确认后方可实施，服务实施完毕须报备院方相关人员确认；

8）根据院方的具体需求，针对部分操作岗位提供必要的使用培训，并现场对向院方信息统计中心负责对接的工程师及使用科室相关人员传授进行解决技术问题的知识培训。

- 二、投标须承诺内容

1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求，同时提供上网行为管理系统安装调试方案、培训方案。

2）质保期年限。

3）供货日期与完工周期。

4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式。

5）其他优惠条件。

- 三、报价方式

在符合资质要求和投标承诺后，投标人本次的投标报价不得高于29万元，否则作废标处理。

- 四、其他：

1、投标人资质：公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录。

2、投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加招投不需要，委托书中须含委托人及被委托人的身份证号码）、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件。

3、投标函由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，并密封在标袋中，并在标袋密封处加盖公章，同时在标袋上注明“正本”、“副本”字样，以及项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书应对其后果负责，投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付65％，保修期结束后付清余款。

项目名称： 上网行为管理系统

| 招标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 | 投标报价(30分) | 技术性能配置(40分) | 实施能力（5分) | 售后服务（15分） | 投标单位评价（10分） | 合计 |

评 标 标 准

1、投标报价（30分）：无需专家打分，根据规则统一计算。

报价最低者得30分，其他单位报价得分=最低价/投标价×30分（计算结果四舍五入保留两位小数）。

2、技术、性能、配置（40分）：由专家根据投标文件符合情况打分。

a. 以采购文件的响应程度为基准，全部满足采购文件技术参数要求且标注为核心参数的参数能够提供相应证明材料（检测报告、认证证书或者截图等）得40分。每负偏离一项扣5分，需提供截图证明的参数有四项及四项以上不满足的得0分。

3、实施能力（5分）

a. 以采购文件的响应程度为基准，到货时间最短者得满分，依次递减1分。

- 4、售后服务（15分）

以各投标单位是否满足采购文件提出售后技术服务要求和各投标单位根据自身情况所作服务承诺为依据。

a. 满足采购文件提出售后服务要求的，得2分；

b.个性化的服务内容及优惠条件（5分）

延长保修（2分）：最长者得2分，其它延长者得1分；

响应时间短（1分）：最短者得1分；

个性化服务（2分）：有具体特殊服务方案或者优惠条款者得2分。

c. 提供所投上网行为管理系统原厂售后质保证明，得3分；

d.项目维护人员提供IT服务项目经理证书复印件，得2分；

e. 投标人有本地化常驻机构，其中投标人注册地址为无锡的或者投标人在无锡有分公司且提供分公司人员在无锡本地交纳社保证明的，得2分；投标人承诺中标后在无锡成立分公司或售后服务网点并配备3名以上人员的，得1分；（需提供投标人或无锡分公司营业执照原件、分公司人员在无锡近3个月的缴纳社保证明原件，房屋租赁协议原件、租赁房产证原件等，否则不得分）.

5、投标单位评价（10分）包括其技术力量、经验、经营信誉等。

a. 投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书复印件、 ISO14001环境管理体系认证证书复印件、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书复印件、ISO27001信息安全管理体系认证证书复印件，每个得1分，共计4分。

b、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准性证书，提供证书复印件并加盖公章，得2分

c. 投标文件规范性、完整性（4分）：按标书制作的优劣酌情打分。

本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格也相同，投标技术配置得分高者优先。

联系人：席德江、苏秉彦

联系电话：0510-88859999转30202

联系地址：无锡市中南西路8号，无锡市中医医院信息统计中心。